ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KONKURS OFERT

NR 1/01/2017

z dnia  20.01.2017r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Przebudowa hali.

W związku z realizacją projektu pod tytułem „Przebudowa hali oraz zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia do produkcji innowacyjnych pigmentów do makijażu permanentnego oraz dysz do podawania pigmentu”. W ramach I naboru do poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

Szwedo Group s.c. Leszek Szwedo, Elżbieta Poźniak

Ul. Meblarska 3

48-200 Prudnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Leszek Szwedo - współwłaściciel nr. tel. 601 078 288 
e-mail: szwedo@szwedogroup.eu

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: Opolskie; Powiat: Prudnicki; Miejscowość: 48-200 Prudnik, ul. Meblarska 3.

CEL ZAMÓWIENIA:

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia przebudowy hali produkcyjnej wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod, nazwa CPV:

45262700-8 Przebudowa budynków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WPROWADZONE ZMIANY NA POZIOMIE PRZYZIEMIA:

- wykonanie ścian działowych według projektu budowlanego (część rysunkowa) w konstrukcji gipsowo-kartonowej, o grubości 15cm, usztywnionych dodatkowo płytami OSB o grubości 1cm, z wypełnieniem między szkieletem wełną mineralną o grubości 10cm

- zamurowanie drzwi do pomieszczenia toalety (1_7) oraz wybicie drzwi pomiędzy pomieszczeniem przedsionka (1_8) a pomieszczeniem toalety (1_7)

- wykonanie rozbudowy instalacji wewn. wod-kan do projekt. pom. rozlewni pigmentów (poz. 1_3) (z przylegającego WC damskiego - poz. 1_7) dla zlewozmywaka oraz umywalki

- wykonanie rozbudowy instalacji wewn. wod-kan w projektowanym pomieszczeniu magazynu gotowego (poz. 1_1) do umywalki przemysłowej umieszczonej zgodnie z rysunkiem (ok. 5m od istniejącej instalacji)

- zainstalowanie podgrzewacza wody przy umywalce przemysłowej w pom. mag. (poz. 1_1)

- wykonanie rozbudowy instalacji wewn. wod-kan w pomieszczeniu laboratorium (poz. 1_4) do umywalki przemysłowej umieszczonej zgodnie z rysunkiem (z przylegającego pomieszczenia umywalni - poz. 1_5)

- wykonanie instalacji elektrycznej według projektu instalacyjnego w ścianach działowych w pomieszczeniach nowo wydzielanych:

  - 9 gniazd wtykowych 230V na wysokości 30cm od podłogi w pomieszczeniu magazynu produktów gotowych (rozmieszczenie według rysunku)

  - 9 gniazd wtykowych 230V na wysokości 30cm od podłogi w pomieszczeniu rozlewni pigmentów (rozmieszczenie według rysunku)

  - oświetlenie sufitowe pom. magazynu wyrobów gotowych (poz. 1_2) dla min 300lux – przewiduje się lampy świetlówkowe w ilości 6 sztuk zawieszanych do wys. 2,50m. Założono typowe lampy w obudowie rastrowej 2x36W o wymiarach 122 x 31 x 7,5cm

  - oświetlenie sufitowe pomieszczenia rozlewni (poz. 1_3) dla min 500lux – przewiduje się lampy świetlówkowe w ilości 10 sztuk zawieszanych do wys. 2,5m. Założono typowe lampy w obudowie rastrowej 2x36W o wymiarach 122 x 31 x 7,5cm

- doprowadzenie c.o. z istniejącej kotłowni w budynku produkcyjnym przylegającym do obiektu do nowoprojektowanych pomieszczeń magazynu produktów gotowych i rozlewni pigmentów z zainstalowaniem grzejników typowych PURMO o wym.: 33 x 60 x 300cm - po jednym w rozlewni pigmentów i w magazynie wyrobów gotowych

- wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacją dla nowo wydzielanych pom. Magazynu produktów gotowych oraz rozlewni pigmentów, zgodnie z rysunkiem, zakładające wstawienie dwóch rekuperatorów i po dwa nawiewy i wywiewy na oba pomieszczenia

- średnica rur wentyl. dla nawiewu oraz wywiewu będzie wynosiła ∅125 / ∅150mm

- średnica czerpni i wyrzutni będzie wynosiła ∅200mm

- zaprojektowano dwie nowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła CWL-180

- malowanie nowoprojektowanych ścian

- wstawienie drzwi w nowych otworach drzwiowych

- wykonanie na zamówienie i wstawienie drzwi przesuwnych o szerokości 9,86m, składających się z 6 skrzydeł o wymiarach: szerokość: 1,70m, wysokość: 3,0m. Otwieranie drzwi dostępne z pomieszczenia magazynu wyrobów gotowych

- wykonanie na zamówienie i wstawienie regałów projektowanych jako zespolone ze ścianą w celu jej dodatkowego usztywnienia. Konstrukcja regałów z kształtowników stalowych: słupy stalowe o wymiarach 5 x 3cm w rozstawie max. 110cm, poprzeczki ukośne wykonane z kształtownika 3 x 3cm. Półki regałów wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 19mm. Wysokość zamontowania pierwszej półki to 100cm, a ostatniej 300cm. Odległości między półkami ok. 30-60cm

- wykonanie zabezpieczenia ścian przy blatach roboczych do wysokości 1,40m płytkami ceramicznymi lub szklanymi profilami

- rozlewni pigmentów (poz. 1_3) w dodatkowe oświetlenie przystanowiskowe – ścienne reflektory przesuwne na każdej ścianie przylegającej do blatu roboczego

WPROWADZONE ZMIANY NA POZIOMIE I PIĘTRA:

- wydzielenie na I piętrze z jednego pomieszczenia biurowego I o pow. użytkowej 74,50m2 dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni 18,43m2 oraz 55,34m2 ścianką działową według projektu budowlanego (część rysunkowa) w konstrukcji gipsowo-kartonowej, o grubości 15cm i wysokości 2,50m

- w miejscu pom. biurowego II (poz. 2_5) wykonanie szatni z pokojem śniadań (poz. 2_5) i wstawienie do niego zlewozmywaka, umywalki, stołu z krzesłami oraz szafek odzieżowych

- wykonanie rozbudowy instalacji wewn. wod-kan do projektowanego pom. szatni z pokojem śniadań (poz. 2_5) (z przylegającego toalety - poz. 2_4) dla zlewozmywaka oraz umywalki

Załączniki:

- elewacja_północna_oraz_południowa.pdf

- elewacja_wschodnia_oraz_zachodnia.pdf

- przekrój_A-A.pdf

- rzut_I_piętra.pdf

- rzut_połaci_dachowej.pdf

- rzut_przyziemia.pdf

- rzut_przyziemia_instalacja_centralnego_ogrzewania.pdf

- rzut_przyziemia_instalacja_elektryczna.pdf

- rzut_przyziemia_instalacja_wentylacyjna.pdf

- rzut_przyziemia_instalacja_wodno-kanalizacyjna.pdf

- oferta cenowa.doc (do wypełnienia)

- kosztorys wykonawczy slepy.doc (do wypełnienia)

Minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które rozumiemy jako osiągnięcie założonego celu przy pomocy innych rozwiązań technicznych/materiałów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oferta zostanie dopuszczona do postępowania jeżeli oferent:

-  nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

-  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody cywilne wynikłe z tytułu prowadzonej działalności. Żeby spełnić ten warunek oferent musi dołączyć  kopię ubezpieczenia do oferty.

Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie: spełnia/ nie spełnia na podstawie podpisanej oferty, w której zawarto  oświadczenia oraz dokumenty wskazane powyżej.

MINIMALNY ZAKRES OFERTY:

- wypełniony formularz oferty cenowej

- wypełniony kosztorys wykonawczy „ślepy”

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - Cena: 60 pkt.

Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem:

Cena netto najniższa
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 60
                                                       cena netto badanej oferty

2 – Okres gwarancji na wykonane roboty:  40 pkt. Minimalny wymagany okres gwarancji - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Maksymalny dopuszczalny okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Ocena zostanie przeprowadzona wg następującego wzoru:

okres gwarancji w ofercie badanej
G = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 40
                          najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ważnych i nieodrzuconych

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 13.02.2017 r. do godziny 23:59

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do 16.00

Miejsce składania ofert:

Siedziba firmy: Szwedo Group s.c., ul. Meblarska 3, 48-200 Prudnik

adres e-mail: szwedo@szwedogroup.eu

TERMIN ROZPOCZĘCIA UMOWY:

03.04.2017

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

29.12.2017

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo              z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia  , opieki lub kurateli.

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

- zmiany istotnych regulacji prawnych;

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających